４章　地震による複合災害（火災）と気象・気候　　　　　　　　　　谷口　博

本章では、地震後に発生する複合災害として、火災を取り上げる。地震災害といえば、建物の損壊による被害、震源が海底や海岸付近にあればさらに津波による被害が第一に懸念されるが、避けることができる災害として火災による被害を忘れてはならない。実際、阪神・淡路大震災だけでなく、これまでに発生した歴史的大地震にはその発生後に大規模な広域火災を伴う例がみられる。その要因の一つとしてここで注目するのは、気象や気候との関係である。出火原因が地震に起因するものであるないに関わらず、個々の出火点から大規模な広域火災に至る過程で火災の延焼をもたらす要因の一つに気象条件、気候条件が大きく影響しているからである。ここでは、はじめにこれまでの大震災で発生した火災の概要を述べ、火災延焼と気象・気候の関係についてこれまでの知見を整理する。今後の発生が指摘されている東海地震、東南海・南海地震、首都直下地震においても、地震後の大規模な広域火災が懸念される状況にあるが、気象・気候条件如何でその延焼規模が変わりうる可能性について、本章の最後に議論したい。

１　地震による広域火災の概要

- 火災が発生した場所（出火点）の分布

図４－１は、1995年1月17日に発生した阪神・淡路大震災における地震発生後の阪神地区における火災出火点の分布（旧建設省建築研究所の現地調査による）である（１）。西宮市から神戸市須磨区に至る震度7を記録した帯状の地域に沿って出火点が集中しており、震度が大きかったことによる家屋被害とほぼ比例して出火点が分布していることがわかる。このうち、大規模の広域火災（図では、大規模集団火災と呼んでいる。消防白書では、建物の焼損面積が33,000m2 （１万坪）以上の火災を「大火」としている）となった地域（図４―１の最大の黒丸）は、須磨区、長田区、兵庫区の３地域に集中しており、出火点が多かった中央区と対照的である。３地域では震災前に木造住宅が密集していたのに対し、中央区では耐火建築物の割合が高かったことが延焼を免れた一因と推察されている（１）。神戸市だけでも焼損面積はおおよそ819,108m2に及んだ。一方、図４－２は、2011年3月11日に発生した東日本大震災での地震火災の発生状況である（３）。阪神・淡路大震災の出火点と異なる点は、出火点の総数（293件（２））が東日本大震災の方（398件（４））が多いこと、出火範囲が広いこと（青森県、岩手県、宮城県、秋田県、福島県、茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県および静岡県の1都11県）に加え、沿岸部で一定数の火災がみられることである。では、過去最大の死者行方不明者を出した関東大震災の場合はどうであろうか。図4－3は、1923年9月1日に発生した関東大震災での地震火災の出火点である(26)。全出火数134件のうち、住民により即時に消し止められた出火点は57カ所、消し残った77カ所が延焼し、東京市の焼損面積は約34,700 m2に及んでいる（26）。

- 出火要因

廣井ら（2012）は、図４－２において沿岸部でみられる津波が原因で発生した火災を「津波火災」と呼んでおり、地震の揺れを直接の起因とする火災（ここでは「揺れに伴う火災」と呼ぶ）と区別している。図４－２によれば、津波火災は159件発生しており、全出火数の約43％を占める。阪神・淡路大震災による火災の発生要因が揺れに伴う火災のみであったことと対照的である。東日本大震災では、発生した津波により多数の石油タンクから油が流出し、多数のガスタンクも被災した。加えて、津波により流された車等の車両のバッテリーが海水に浸かることで発火し、流出した油やガスタンクに引火した。これらが津波により流された無数の瓦礫を燃やし、燃えた瓦礫が炎上しながら海面を漂い、沿岸部から内陸に押し寄せて地域を燃え尽くす津波火災を発生させたのである（３）（５）。図４－４をご覧いただきたい。阪神・淡路大震災では津波は発生していないが、出火要因の内訳を見ると建物火災、車両火災によらず電熱器や電気機器・装置、送配線・配線器具等の電気に起因する出火が多かったことがわかる。阪神・淡路大震災と東日本大震災における出火原因を比較しても（図４－５）、電気に起因する出火が最も多く、震災における近年の特徴といえよう。阪神・淡路大震災や東日本大震災では、地震直後の揺れに伴い水槽のヒータがむき出しとなり発火した例、オーブントースターや電気ストーブに布や新聞紙等が被さり発火した例、復電時の短絡（ショート）により発火した例、地震後の停電時に使用していたろうそくの灯りがその後の別の揺れで火災を引き起こした例など報告されており、減災の観点から過去の事例に学ぶことは多い（３）（６）。一方、図４－５の関東大震災における東京市の出火原因は、竈、七輪、ガス、火鉢等が出火原因となっている（２８）。当時は電気の使用が殆どなかったのだが、阪神・淡路大震災の発災時刻（午前5時46分）と同様に、関東大震災の発災時刻が正午近く（午前11時58分）の食事の準備時間であったことで直接的な火元が火災の主たる出火要因となっている。

- 死因

ここでは、3つの大震災の死因についてまとめる。阪神・淡路大震災に関連する死者は6,434名、行方不明者3名を合わせて、6,437名である（２）。一方、東日本大震災による死者は現時点（2023年）で19,765名、行方不明者は2,553名であり、合わせて22,318名となっている（８）。これに対し、1923年の関東大震災による死者・行方不明者は約十万五〇〇〇人といわれている（９）。それぞれの大震災で死者・行方不明者数は文字通り桁違いに異なるのだが、死因の比較をするとそれぞれの大震災の特徴がわかる。図4－６は、3つの大震災の死因を比較したものである。これを見ると、関東大震災では火災による犠牲者、阪神・淡路大震災では建物倒壊による犠牲者、東日本大震災では津波（溺死）による犠牲者が圧倒的に多かったことがわかる。このうち、建物倒壊と火災は、３つの大震災で共通してみられる死因である。特に、関東大震災では、火災に起因して発生する旋風（火災旋風）により当時の東京市本所区の被服廠跡地において四万四〇〇〇人もの人々が命を落とした事例もあり、死者・行方不明者の約十万五〇〇〇人のうち火災が発生しなかった場合の死者数は、一万四〇〇〇人程度と推定されている（11）。このことからも、地震後の火災の発生とその延焼を防ぐことができなかったことは甚大な被害をもたらした要因と位置付けられる。

２　火災の時系列

- 時系列

ここでは、阪神・淡路大震災当時の火災発生の時系列を振り返る。図４－７は、神戸市における地震発生後10日間の火災発生件数（棒グラフ）とその累積件数（折れ線）を示す。午前五時四六分に地震が発生直後、14分後の六時までの間に54件の火災が発生している。地震発生後10日間を通して、15分以内の火災発生件数が最も多かった時間帯は、地震発生直後の15分間であり地震の揺れに伴う建物倒壊や火器の散乱等より同時多発的に火災が一機に発生したことがわかる。その後、地震の揺れが収まってからも火災の発生は継続し、最初の14分以降地震発生後3時間の間に計25件、その後、日が変わるまでに30件の火災が発生している。地震発生後10日間を通して日別の火災発生件数が最も多いのは、地震が発生した当日の109件であるが、その後8日間は平均７件余りの火災が継続して発生していることが注目すべき点である。さらに強調したい点は、図4－８の神戸市における時刻・日別出火件数のグラフからわかるように、地震発生後の最初の14分間の出火件数よりも、その後の出火件数の方が多い（全出火件数の69％）ことである。

- 火災発生から消火までの時間

何故、揺れが収まってしばらくたってからのほうが、火災発生件数が多くなったのか。図4－９は、阪神・淡路大震災時の神戸市における火災発生から消火までの延べ時間を示したものである。これを見ると、5,000m2以上の大規模火災件数22件のうち火災発生後6時間以内に消火された件数はわずか2件であり、初期消火がうまくいかなかったことがわかる。通常時、例えば令和4年度の建物火災における消防隊等による放水開始までの平均時間は10～15分、鎮火所要時間は焼損面積（床面積や表面積）の規模によるが、90分以内が全鎮火事例9,420件中5,634件（約60％）であるのに対し、90分以上が3,768件（約40％）である（9）。実物大の木造住宅の火災実験（12）において、火災発生後消火が行われずに燃え尽きるまでに約45分を要している例からみれば、阪神・淡路大震災時において殆どの大規模火災の鎮火に6時間以上を要している事実は、個々の住宅の消火がなされず燃え尽きた上に、その過程で隣家に延焼し火災の拡大をもたらしたことを意味している。また、電気の復旧に伴う通電火災により、震災から数日後に火災が発生した例もある（6）。従い、地震発生直後よりもその後の火災発生件数の方が多くなってしまったのである。多くの文献で指摘されている通り、多数の火災が発生した関東大震災や阪神・淡路大震災では、①同時多発の火災の発生により消防車や消防署員（団員）の数が足らなかった、②建物倒壊による道路の遮断が交通障害を引き起こし消防車の通行の妨げとなった、③地震による水道管の損傷により消火栓が機能しなかった、④消防署、消防署員、消防団員自身の被災により消防車の出動が妨げられた、⑤建物倒壊により火災家屋周辺の住民も被災していたため初期消火の段階で共助が機能しなかった、⑥建物倒壊と火災発生が同時に起こったため、倒壊家屋内の住民救助を優先したため消火が後回しになった等、地震に伴う火災では消火において様々な障害が生じていたのである。

- 地区毎の延焼状況

では、消火されなかった火災はどのように延焼したのであろうか。図4－10は、阪神・淡路大震災時の神戸市長田区の二つの地区における延焼の過程を示したものである。二つの地区ともに、出火点を示す炎のマークの風上側の延焼は僅かであり、延焼の殆どは出火点から風下側に向かって起こっている様子を見ることができる（風向は緑色の矢印で表示）。また、延焼が起こらなかった地域との境界（図では「焼け止まり線」と表示）では、主として木造以外の構造物（図では水色の建物）や、幅員の広い道路、公園や空き地が存在していたことがわかる。また、消火の過程で消防署によりあらかじめ焼け止まり線が予測され、その位置から消火活動を行った（6）ことも延焼の阻止に大きな影響を与えたといえる。これらは一例であり、風上側であってもゆっくりと時間をかけて延焼した例も存在し（6）延焼の広がり方は単純では無いのだが、ここに示した事例が多かったことは指摘しておく。

３　火災延焼と気象

- 延焼拡大要因

前節で幾つか例示したように、阪神・淡路大震災における延焼拡大の要因は、①建築構造物の違い（木造と非木造）、②緩衝地帯の存在（公園、道路）に加えて、③建築構造物の密度、④消火体制、⑤出火地域の風向・湿度等の気象条件、が挙げられる。このうち、①～④は人為的な要素であり人知を尽くせば減災可能な要因であるといえる。例えば、①については耐火構造物という形で、現在も様々な対策・研究が進んでいることは周知の事実であろう。②～④については、まちづくりの観点から自治体による行政によって様々な検討がなされている分野である。一方、⑤は自然を起因とする要因であり、一見すると減災が難しい分野であるようにみえる。果たしてそうであろうか。

- 発災時の気象概況

図4－11の上図は、気象庁による1995年1月17日午前9時の地上天気図である。それぞれ、東経90度、北緯55度付近に高気圧の中心、東経180度、北緯50度付近に低気圧の中心が存在し、日本から見ると典型的な西高東低の冬型の気圧配置となっていたことがわかる。日本付近の等圧線の間隔は広く、特に西日本での風速は小さかったことが予想される。このことを確認するため、気象庁再解析JRA-55を用いて、同様に阪神・淡路大震災当日の午前9時の地上気圧と風速を図示したのが下の図である。色は気圧、矢印は風速・風向を表している。これを見ると、神戸では、緩い北東風となっている様子がわかる。図4－12は、1995年1月17日の各気象データを時系列で示したものである（上図はデータ値、下図は1時間ごとの風速（グラフ）と風向（矢印）を表す。図4－12の上の表を見ると、地震発生時の神戸市の相対湿度は69％～54％の範囲にあり、１月１７日は相対湿度が43％まで下がっていたことがわかる。後で述べるように、震災発生当日は火災発生に適した乾燥した状態であったのである。この湿度が70％を下回る乾燥した状態は、20日20時の雨が降り出す時間まで続いている。気温については、17日は1日を通して摂氏7度以下であり、20日の12時まで8度以下の状態が続いた。図4－12の下図は、阪神・淡路大震災発生当日の風向・風速である。これを見ると、地震発生時は北東からの２～５m/s 程度の風が吹いており、一日を通して弱いながらもほぼ北～北東からの（山側からの）吹きおろしの風が吹いていた。

比較のため、阪神・淡路大震災より火災被害が大きかった関東大震災の気象概況もここで紹介しておく。図4－13は、1923年9月1日の関東大震災発生後2日間の気象概況を示したものである。上図の天気図の9月1日の北陸沖に見られる低気圧は、前日に九州西岸へ上陸した台風が中国地方を抜けて低気圧化したものである（16）。この低気圧に伴い、関東地域では強い南西風が吹き込んでいたことがわかる。藤部（2018）によれば、被災した中央気象台において15m/s を超える最大風速が観測されていたとのことである（16）。

- 火災発生と延焼に必要な条件

火災の発生には、①可燃物（燃えるもの）、②酸素、③熱が必要である。これらを燃焼の3要素と呼び、どれが欠けても火災は起きない（図4－1４）。このうち、気象条件に影響される要素は何であろうか。①の可燃物は、そこにただあればよいというわけではなく、湿度によって燃焼のし易さが大きく変化する。②の酸素は、空気の存在があればどこでも満たされそうであるが、風による可燃物への酸素の供給が絶え間ない燃焼に有効にはたらく。火起こしの際に、直接口から空気を入れる火吹き棒のようなはたらきをイメージするとわかりやすい。③の熱は、火災の発生を決定づける要素である。ガスコンロなど既にある火源や電気回路の短絡により発生した火花が周辺の可燃物を熱し火災が発生するほかに、すでに発生した火災が近隣の家屋へ延焼する場合もある。後者の場合、風による風下への熱や熱源（火の粉）の供給が延焼をもたらしている。このように、燃焼の3要素は全てその時の気象条件から大きく影響を受ける。

③の熱について、“火” そのものではなく “熱” が燃焼の必要条件となっていることに疑問を頂くかもしれない。図4－1５に示すように、常温（25℃）でガソリン、灯油、サラダ油のそれぞれに火を近づける（着火する）と引火する（火が移る）のは、実はガソリンだけであることはあまり知られていない。可燃物に炎（点火源）を近づけたときに着火して燃焼するためには、可燃物が燃焼する “最低温度” まで可燃物自身の温度を上昇させる必要がある。この “最低温度” のことを引火点と呼ぶ。可燃物の温度が引火点以下の時には、炎を近づけても引火しないのである。ガソリン、灯油、サラダ油の引火点はそれぞれ、－43℃、40～60℃、316℃であるため、常温で火を近づけて引火するのは、ガソリンだけとなる。さらに、可燃物の温度を上げると、火源がなくともそれ自体が自然に発火を始める。このときの温度を発火点と呼ぶ。引火点まで可燃物の温度を引き上げるために必要となる熱（エネルギー）の正体は、図4－16が示す通り可燃物と酸素が結合するために必要なエネルギーである。このエネルギーを外部から供給することにより、燃焼が開始・継続し、可燃物の全てが酸素と結合（酸化）を終えると燃焼が終了する。参考までに、主な物質の引火点と発火点を表4－1に挙げておく（18）（19）（20）。

次に①の可燃物と湿度の関係について述べる。ここでは、阪神・淡路大震災で大きく被災した木造構造物を構成する木材を扱う。一般に、木材に含まれる水分（含水量）は、生木の場合約15％（木材全体の質量に対する水分量の割合）程度である（21）。図4－17の上図を見ると、木材の平衡含水率（ここで “平衡” とは、木材による水分の吸収と発散が同程度の状態となり、木材自体の水分量が一定となった状態を指す）の月別変動は特に最大値で大きく、6月～8月にかけて最大で30％近くまで上昇し、12月～２月は最小で10％以下まで低下する。図4－17の下図で見る限り、関東、中部、関西の都市部を除いて、年間の木材の平衡含水率は15％程度にあるといってよい。木材が水分を含んでいると、木材自体の温度を上げるのに加え、木材に含まれる水分を蒸発させるのに熱エネルギーが余分に必要になるので、含水率が大きいほどなかなか燃えることはない。畠山（1978）によれば、含水率が15％以上だと小さい火の元では火が付きにくいようである（大規模火災の場合は、含水率が50％以上であっても水分を蒸発するエネルギーにも増して周囲の熱エネルギーが燃焼に寄与するので、引火の可能性は十分にある）（22）。

- 気象・気候と火災の関係

では、木材などの含水率はどのように変化するのであろうか。これには、気象が大きく関わっている。図4－18は、木材などの含水率が外部の湿度によってどのように変化するのかを表したものである。これを見ると、他の材質と比べて木材の含水率は周囲の湿度に大きく依存し、含水率を３％程度から25％程度の広い範囲にわたって変化させていることがわかる。湿度は気温の変化に敏感であるから、図4－19で示すように実際には気温と湿度に依存する（2３）。ここで、縦軸の実効湿度とは過去の湿度の履歴を考慮した湿度であり、木材に加算された水分量を加味するための量である。この図に、阪神・淡路大震災における地震発生当時の7時の気温3.5℃、湿度55%（実効湿度ではないが）を当てはめると、湿度の履歴は加味されていないものの、木材の平衡含水率は約10～11％となり、含水率15％を大きく下回っていたことがわかる。このことは、阪神・淡路大震災当時、木材においては非常に引火しやすい条件が満たされており、火災が起きやすい状況が整っていたといえる。阪神・淡路大震災が発生した1月は、図4－20を見てもわかる通り1年を通じて最も火災発生の多い季節となっており、現在でも乾燥注意報という形で火の元の注意がなされる時期である。この湿度と火災の関係には、地域差があることも注意が必要である。図4－21の上の図は、湿度と火災種ごとの年変化（気候値）を示したものであるが、太平洋側の仙台、水戸、東京、鹿児島では特に大火が１～３月に集中しているのに対し、青森、山形、富山、鳥取における大火は3月～5月に集中している。日本海側では積雪の影響があり、１年を通じて湿度が低くなるのは３月～５月となっており、ちょうどこの乾燥した時期に大火や林野火災が起こっているのである。図4－21下図の大火危険地帯の分布の年変化（気候値）は、情報として古いものではあるが現在においてもこの危険が色褪せることはなく、今後起こりうる大震災においても考慮すべき事柄であることは言うまでもない。

最後に、火災の延焼速度と風速について述べる。阪神・淡路大震災の火災の記録（6）では、図4－10で示したように風下側に延焼するケースが多かった。前節（３）火災発生と延焼に必要な条件で述べたように、風による可燃物への酸素の供給が延焼をもたらす。その効果を図4－22で示す。これを見ると、延焼速度は同じ風速であれば、「風下」で最大、「風上」で最少となる。肌感覚として実感できる結果であるものの、注目すべきは横風の場合であっても、風下ほどではないにせよ、効果が大きいことである。先に述べた関東大震災の例では、震災当時平均して15m/s の風が吹いていたといわれる。関東大震災の火災の延焼方向は必ずしも風下というわけではなかったが、この強風により火災が広範囲に延焼している。大震災の最中においては、放水など火災した家屋の中の住民を救うための手立てをすることも必要であるが、迫り来る火炎から自らを守るためには、その場からいち早く非難することも重要である。延焼しそうな家屋はどの方角なのか、どの方角に避難すればよいかなど、行動の手掛かりとなるのが煙の向きである。煙は風下に向かう方向になびくから、延焼の可能性が高いのは風下側の家屋であり、風上側は既に火炎の中にある可能性が高いということである。これに加えて、燃えやすい家屋の存在や、延焼を防ぐために設けられている幅員の広い道路や公園など緩衝帯が地域のどこに位置しているかも常に意識しておき、火炎が迫る前に出来るだけ早い避難を心掛けたい。

参考文献

- 日本火災学会，1996年，「1995年兵庫県南部地震における火災に関する調査報告書」，日本火災学会．

- 総務省消防庁，2006年，「阪神・淡路大震災について（確定報）」，平成7年01月17日　阪神・淡路大震災について（確定報）．

- 廣井　悠，2014年，「津波火災に関する東日本大震災を対象とした質問紙調査の報告と出火件数予測手法の提案」，地域安全学会論文集, No.24, pp.111—121．

- 日本火災学会，2016年，2011年東日本大震災火災等調査報告書（完全版），日本火災学会．

- 関沢　愛，2012年，「東日本大震災における火災の全体像と津波起因火災の考察」，消防科学と情報，No.108，pp.7—11．

- 神戸市消防局，1996年，「阪神・淡路大震災における火災状況」，（財）神戸市防災安全公社/東京法令出版株式会社

- 内閣府，2015年，「大規模地震時の電気火災の発生抑制対策の検討と推進について（報告）」，内閣府．

- 総務省消防庁，2023年，「平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）の被害状況（令和5年3月1日現在）」，平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震（第163報）．

- 内閣府，2023年，令和4年版防災白書．

- 国土交通省，2010年，平成22年度国土交通白書．

- 武村雅之，2003年，関東大震災－大東京圏の揺れを知る－，鹿島出版会．

- 上杉三郎，1983年，「在来工法木造住宅の実大火災実験」，林業試験場研究報，No.322，pp.1-30．

- 気象庁，「アジア太平洋天気図」，気象業務支援センター．

- 気象庁，「気象庁55年長期再解析データJRA-55」，気象庁．

- 気象庁，過去の気象データ検索，https://www.data.jma.go.jp/stats/etrn/index.php ．

- 藤部文昭，2018年，「関東大震災と東京空襲の火災に伴う中央気象台の高温と強風」，天気，No.65，pp.351—358.

- 消防庁消防大学校消防研究センター，「ものはなぜ燃えるのか」，https://nrifd.fdma.go.jp/public_info/faq/combustion/index.html　（2023年10月10日閲覧）

- 日本火災学会，「はじめて学ぶ建物と火災」，共立出版株式会社．

- James G. Quintiere 著，大宮喜文・若月薫 訳，「基礎　火災現象原論」，共立出版株式会社．

- 小林恭一編，鈴木和男，向井幸雄，加藤秀之，渋谷美智子，清水友子著，「図解よくわかる火災と消火・防火のメカニズム」，日刊工業新聞社．

- 齋藤周逸・信田 聡，2017年，「木材の水分バランス」，平成29年版 研究成果選集 2017，pp.28—29.

- 畠山久尚，1978年，「気象と火災－日本の風土と火災－」，全国加除法令出版．

- 上村武，1992年，「木づくりの常識非常識（プロのノウハウ）」，学芸出版社．

- 伏谷賢美，ほか，1985年，「木材の物理」，文永堂出版．

- 畠山久尚，1966年，「気象災害」，共立出版株式会社．

２６） 内閣府，2006年，「災害教訓の継承に関する専門調査会報告書」

２７） 震災予防調査会，1925年，「震災予防調査会報告第百号（戊）関東大地震調査報文火災篇」，公益社団法人全国市有物件災害共済会防災専門図書館．

２８） 井上一之，震災予防調査会，1925年，「帝都大火災史、震災予防調査会報告第百号（戊）」，公益社団法人全国市有物件災害共済会防災専門図書館．

（日本火災学会（1996）「1995年兵庫県南部地震における火災に関する調査報告書」（１）より引用）

図４－１　阪神・淡路大震災における地震発生後の阪神地区における出火点の分布（出火点の総数293件（２））

図４－２　東日本大震災における火災の発生状況（出火点の総数398件（４））

（廣井（2014）「津波火災に関する東日本大震災を対象とした質問紙調査の報告と出火件数予測手法の提案」（３）より引用．津波火災（青，N=159），揺れによる火災（赤，N=127），間接的に生じた火災（緑，N=88）を示す）

図４－３　関東大震災における東京市の火災の発生状況（出火点の総数134件（26）。震災予防調査会報告第百号（戊）関東大地震調査報文火災篇（27）に加筆）

- 薬品による火元

即時消火

延焼

- 薬品以外のものによる火元

即時消火

延焼

- 多数の死者を出した場所

深川区

被服廠跡

本所区

月島

日本橋

銀座

赤坂

芝公園

上野公園

後楽園

（神戸市消防局（1996）「阪神・淡路大震災における火災状況」（6）より引用）

図４－４　阪神・淡路大震災における火災種別ごとの主な出火原因

図４－５　阪神・淡路大震災、東日本大震災、関東大震災における出火原因の比較

[大規模地震時の電気火災の発生抑制に関する検討会「大規模地震時の電気火災の発生抑制対策の検討と推進について（報告）」（平成27年3月，内閣府）データより筆者作成]（7）

[井上一之，震災予防調査会，1925年，「帝都大火災史、震災予防調査会報告　第百号（戊）」，防災専門図書館」データより筆者作成]（２８）

図４－６　大震災における死因の比較

（平成22年度国土交通白書「図表23：大震災における犠牲者の死因割合」データより筆者作成）（10）

（神戸市消防局（1996）「阪神・淡路大震災における火災状況」（6）より引用）

図４－７　地震後10日間の火災発生件数（神戸市）

図４－８　時刻・日別出火件数（神戸市）

（神戸市消防局（1996）「阪神・淡路大震災における火災状況」（6）より引用）

（神戸市消防局（1996）「阪神・淡路大震災における火災状況」（6）より引用）

図４－９　火災発生から消火までの延べ時間（神戸市）

図４－１０　地区ごとの延焼状況（上）神戸市長田区水笠公園（下）長田区菅原市場周辺

（神戸市消防局（1996）「阪神・淡路大震災における火災状況」（6）より引用）

図４－１１　1995年1月17日午前9時の天気図（上：気象庁天気図（アジア太平洋地上天気図(13)）、下：気象庁再解析データJRA-55(14)より作図）

（出典：気象庁天気図(13)）

図４－１２　1995年1月17日神戸市の気象データ(15)

（出典：気象庁過去の気象データ）（15）

図４－１３　1923年9月1日、9月2日の気象概況（上：天気図、下：地上風と海面気圧分布）．中央気象台（当時）データより藤部(16)により作成されたもの．

（藤部（2018）「関東大震災と東京空襲の火災に伴う中央気象台の高温と強風」（16）より引用）

図４－１４　火災の発生と延焼に必要な条件

図４－１５　燃焼には“火”でなく、“熱”が必要

図４－１６　燃焼には“火”でなく、“熱（エネルギー）”が必要

（消防庁消防大学校消防研究センターウェブページ「ものはなぜ燃えるのか」（17）より引用）

表４－１　主な物質の引火点と発火点（18）（19）（20）

図４－１７　日本の木材の含水率．（上）日本の平衡含水率の月別変動，（下）全国の樹木の平均含水率の気候値の地理分布．

齋藤周逸・信田 聡 (2017)「木材の水分バランス」（21）より引用

図４－１８　各種材料の平衡含水率．

図４－1９　木材の平衡含水率．

（上村武（1992）「木づくりの常識非常識（プロのノウハウ）」（2３）より引用）

図４－1９　木材の平衡含水率．

（伏谷賢美ほか「木材の物理」（24）第Ⅲ章「水と木材」（岡野健・著）より引用）

図４－２０　四季別出火状況（令和2年，令和3年）

（令和４年版　消防白書（９）より作成）

図４－２１（上）湿度と火災種の年変化，（下）大火危険地帯の年変化（斜線部は、大火の危険が低い地域、図中の数字は大火件数の年間総件数に対する割合を示す）

（畠山（1966）「気象災害」（25）より引用）

図４－２２（上）風下側の延焼速度と風速の関係，（下左）風上側の延焼速度と風速の関係、（下右）横風による延焼速度と風速の関係．

（畠山（1966）「気象災害」（25）より引用）